UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

Proyecto 1

“AMPLIFICADOR DERIVADOR”

Nombre:     Luis Osses Gutierrez

Fecha:          07/12/2018

Asignatura: Electrónica

Expectativas de diseño:

- Amplificador a usar LM358

- Se quiere tener de entrada una señal de entrada con amplitud A=10 y una señal senosidal entnces Vin= 10senωt        con ω =100

- Ganancia = 1 para no afectar amplitud de la señal de salida

- Frecuencia igual a f=16 hz

- Reducir la mayor cantidad de ruido, teniendo una señal de salida limpia. (ideal)

Parámetros a considerar:

- Voltaje recomendado   Vcc+=5÷15[V]          Vcc-=-5÷-15 [V]

- Temperatura recomendada T= 0 ÷ 70 [°C]

- Frecuencia máxima f=1Mhz

Diseño:

Fig 1: diseño base de amplificador derivador

Realizando un análisis nodal en fig 1:

vi-voR+cdVcdt=0

vi-voR+cdvi-vindt=0

Ahora como V+ está conectado a tierra y por criterio de amplificador tengo mismo vi=vo=0[V]

-voR+cd-vindt=0

Por lo tanto, despejando vo

vo=-RCdvindt

Como vin=10sen100t con ω=100

Ahora como ω=2πf    entonces 100=2πf    por lo tanto f≅16 Hz

Reemplazando vin en vo

vo=-RCd10sen100tdt= -RC*10010cos100t

Ganancia

Como quiero lograr una ganancia unitaria, es decir no afectar en amplitud la señal

RC*100=1

Tratando de escoger un condensador acorde usamos C1=10uF

R1C1=1100      entonces R1= 0.0110uF   Por lo que R1=1000 Ω

Fig 1.1: Diagrama interno de Lm358

A considerar:

Señal de entrada: Verde

Señal de salida: Azul

Fig 2: Diseño de circuito derivador

Fig. 3: Grafico de señal de entrada(verde) y salida(azul)

Como vemos en la fig. 3 nos damos cuenta que en la salida existe ruido, por lo que se intentara reducir la mayoría de este a través de una impedancia a determinar por tanteo.

Fig. 4: Circuito derivador con Rin grande

Fig. 5: Grafico de circuito con R in = 10k

Fig 6: circuito derivador con R in :100

Fig 6.1: grafico de derivador simulado y en osciloscopio con Rin=100Ω

Fig 6.2: entrada de onda triangular

Fig 6.3: entrada de onda cuadrada

Por lo tanto, podemos concluir que necesitaremos una resistencia de entrada lo bastante pequeña. Esto debido a que mientras mayor sea la impedancia entre el terminal de entrada menor será la ganancia y se perdería la apreciación de las muestras. En este caso será unas 10 veces menor que la resistencia R1.

Ahora analizaremos el comportamiento de la señal de salida Vo al variar nuestra amplitud de entrada A de la señal y luego analizaremos su comportamiento en frecuencia partiendo de los 16 Hz

- Vi:5sen(100t)

- Vi: 10sen100t

- Vi1:15sen100t

- Vi2:20sen(100t)

Fig 7: Circuito y grafica con señal de entrada Vin: 5sen(100t)

Fig 7.1: Circuito y gráfico con señal de entrada Vin: 10sen(100t)

Fig 7.2: Circuito y gráfico con señal de entrada Vin: 15sen(100t)

Fig 7.3: Circuito y gráfico con señal de entrada Vin: 20sen(100t)

Por lo tanto analizando la respuesta del circuito derivador con diferentes valores de Vin se logra concluir que cuando llegamos a una señal de entrada Vin > 15sen(100t) empezaremos a notar que el amplificador está limitando la señal de salida, es por esto que cuando analizamos el circuito con un Vin: 20sen(100t) se muestra en la gráfica que la señal de salida se corta antes de llegar a los ±15 V. Por lo que la señal de salida será totalmente equivocada a la que se desea.

Si analizamos su comportamiento en frecuencia para una entrada Vin: 10sen(wt)

- f1=0 Hz

- f2=5 Hz

- f3=10Hz

- f4=16Hz

- f5=20Hz

Fig 8: Circuito y grafico a la frecuencia f1: 0 Hz

Fig 8.1: Circuito y grafico a la frecuencia f2: 5 Hz

Fig 8.2: Circuito y grafico a la frecuencia f3: 10 Hz

Fig 8.3: Circuito y grafico a la frecuencia f4: 16 Hz

Fig 8.4: Circuito y grafico a la frecuencia f5: 20 Hz

Debido a esto vemos que la frecuencia está directamente relacionada con la señal de salida, ya que nuestra ganancia quedo definida como R*C*ω   con ω=2*π*f por lo tanto al variar la frecuencia mayor variación tendrá en la amplitud la señal de salida.